|  | Walmec S.p.A. Via Trieste 10-31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy | Валмек СПА Виа Триесте 10 -31025 Санта Лючия ди Пиаве (Тревизо) Италия |
| --- | --- | --- |

# КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БАК  SSP10

Требования безопасности

НЕ применять растворители на основе ди-три-хлорэтанов!

Не курить и не применять искрящее оборудование при работе с легковоспламеняющимися составами!

Использовать защитные перчатки и маски при работе с токсичными составами!

Заземлять оборудование, т.к. при прохождении краски по шлангам возникает статический заряд!

НЕ превышайте рабочего давления! Не используйте части и комплектующие других фирм для ремонта оборудования!

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА

- НАПОЛНИТЬ ВЕДРО-ВКЛАДЫШ 16 КРАСКОЙ, ИЛИ УСТАНОВИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ БАНКУ С КРАСКОЙ

- НАПОЛНИТЬ ЁМКОСТЬ 7 НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ (3-4,0 Л) РАСТВОРИТЕЛЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КРАСКИ, ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ.

- ТЩАТЕЛЬНО ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ, ИСПОЛЬЗУЯ БАРАШКИ 8, СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА  КРЫШКИ НАХОДИЛАСЬ НА МЕСТЕ.ПОПОЛНЕНИЕ КРАСКИ  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ БАКА!

- ПРИСОЕДИНИТЕ БАК К ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА  ЧЕРЕЗ ВХОД  1

- ПОДСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ ПРОДУКТА  ОТ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ 3

- ПРИСОЕДИНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ 2

- ВСЕ ВЕНТИЛИ В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО»

РАБОТА

- Установить давление воздуха из компрессора 5-6 бар

при помощи регулятора и манометра на компрессоре.

- ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ 1 ВОЗДУХА ОТ КОМПРЕССОРА

- ВЫТЯНУТЬ И ВРАЩАТЬ РЕГУЛЯТОР 5 ДАВЛЕНИЯ В ЁМКОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ  ЗНАЧЕНИЙ 0,2-3,0 бар В СООТВЕТСТВИИ С ГУСТОТОЙ ПРОДУКТА И ДЛИНОЙ ШЛАНГА, УТОПИТЬ РЕГУЛЯТОР ДО ЩЕЛЧКА ФИКСАЦИИ.

- ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ВЕЛИКО-СТРАВИТЕ ВОЗДУХ РЕГУЛЯТОРОМ 5 ВЫВОРАЧИВАЯ ЕГО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

- ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ  ПРОДУКТА 12, ВОЗДУХА  2 НА КРАСКОПУЛЬТ

- НАЧНИТЕ ОКРАСКУ СЛЕДЯ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ ШЛАНГ С ПРОДУКТОМ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ 12 ОСНОВНОГО ПРОДУКТА

- ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ РАСТВОРИТЕЛЯ 13

- ПРОПУСТИТЬ РАСТВОРИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ПИСТОЛЕТ ДО ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ

- ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ РАСТВОРИТЕЛЯ 13

- ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА 2 И 1

- СТРАВИТЬ ВОЗДУХ ИЗ БАКА КЛАПАНОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ

| БАК И КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛИ С ЧЕРНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СПЕЦПОКРЫТИЕМ. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА –BUNA-N. ВЕНТИЛИ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, НИКЕЛИРОВАННАЯ БРОНЗА. АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН УСТАНОВЛЕН НА ДАВЛЕНИЕ 3,5 БАР | - вход воздуха от компрессора |
| --- | --- |
|  | - выход воздуха на краскопульт |
|  | - выход продукта |
|  | - манометр давления в баке |
|  | - регулятор давления в баке |
|  | - аварийный клапан 3 бар |
|  | - бак |
|  | - барашки |
|  | - рильсановый шланг (опускается в растворитель!) |
|  | - вентиль подачи растворителя |
|  | - нет |
|  | - ведро-вкладыш 5,5 л |
|  | - вентиль подачи растворителя |
|  | - трубка подачи растворителя |
|  | - трубка подачи продукта |
|  | - ведро вкладыш 5,5 л |
|  | - нет |
|  | - крышка |
|  | - фильтр для краски |

ВНИМАНИЕ!

Следите за правильным расположением прокладки на крышке 8

При использовании полимеризующихся материалов необходимо по окончании работ тщательно промыть оборудование соответствующим растворителем, раньше, чем материал полимеризуется, чтобы избежать серьезных повреждений оборудования.

Также не рекомендуется оставлять материал в ёмкости на длительное время.

НЕ ПОДАВАТЬ ВОЗДУХ ОТ МАГИСТРАЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 7 БАР.

# Дата продажи и штамп продавца.

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия распостраняется на все части бака и действует в течение 6 (шесть) месяцев с даты продажи. В случае производственного дефекта бак должен быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Walmec в комплектном состоянии и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.

- Завод-изготовитель Walmec сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае если:

- Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного применения или    неправильного обслуживания оборудования.

- Бак переделан, модифицирован или поврежден в результате действий несертифицированного персонала.

- В баке использовали или очищали с помощью неподходящих составов или использовали красконагнетатель по назначению.

- Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.

- Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат.

МОДЕЛЬ_____________ АРТИКУЛ______________

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Подробное описание дефекта:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………………………