УТВЕРЖДАЮ:

Директор Филиала

АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

___________________ Аббасов Р.М.

«_____» _______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ВФ АЭМт 00201/ТЗ-001-2016

филиала ОАО «АЭМ-технологии»«Атоммаш»

на поставку окрасочно-сушильной камеры для деталей

трубопроводной арматуры

Волгодонск

- 2016

Техническое задание

на поставку окрасочно-сушильной камеры для деталей

трубопроводной арматуры

- СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ								          3

- Подраздел 1.1 Наименование								           3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне							           3

Подраздел 1.3 Код ОКП									           3

- РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ							          3

- РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ							          3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ       					                      3

Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели        3

Подраздел 4.2. Требования по надежности						          4

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования	          4

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования	          4

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды											          4

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию						          4

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике          5

Подраздел 4.8. Требования к комплектности						          5

Подраздел 4.9. Требования к маркировке						          5

Подраздел 4.10. Требования к упаковке							          5

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ			         5

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки						          5

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования				         5

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ					         6

- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ							        6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ										      		        6

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ				        7

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ					        7

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ						        7

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ					        7

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ										        8

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО   ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ					        8

- РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ				        8

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ											        8

- РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	        8

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА        											        8

- РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ					        9

- РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ							        9

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Окрасочно-сушильная камера, для деталей трубопроводной арматуры

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым не ранее 2015г. изготовления (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 525125 - Оборудование для окраски и сушки

- РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для качественной окраски и сушки арматуры.

- РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: 5-35◦С Давление сжатого воздуха в общезаводской сети предприятия: 4-5 Бар Относительная влажность воздуха: до 85% при температуре + 25 °С Место эксплуатации: производственный цех машиностроительного предприятия с искусственно регулируемыми условиями окружающей среды внутри цеха; в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69., категория В 4, класс по ПУЭ – П-I

- РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | Необходимый диапазон |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| Размеры кабины (Д х Ш х В), мм |  | не менее 7000 х 4000 х 2800 |  |
| Тип камеры |  | проходная |  |
| Мощность электродвигателей, кВт |  | не менее 2 х 11.0 |  |
| Воздухообмен, куб.м/час |  | не менее 35000 |  |
| Мощность теплового генератора, кВт |  | не менее 280 |  |
| Толщина стеновой панели, мм |  | не менее 50 |  |
| Мощность освещения, Вт |  |  |  |
| - верхнее |  | не менее 1856 |  |
| - угловое |  | не менее 576 |  |
| - боковое |  | не менее 576 |  |
| Регулировка скорости вращения двигателя вытяжной вентиляции |  | + |  |
| Возможность программирования до 3-х значений скорости роста температуры и, соответственно, 3-х значений температуры сушки для того, чтобы обеспечить оптимальное высыхание чувствительных материалов. |  | + |  |
| В качестве оборудования для нагрева воздуха используются горелки на дизельном топливе или газе |  | + |  |
| Моноблочная конструкция |  | + |  |
| Автоматический цикл сушки |  | + |  |
| Краскоулавливающие фильтры |  | + |  |
| Кол-во операторов, шт. |  | 1 |  |
| Максимальная нагрузка на пол, кг/м2 |  | Не менее 5700 |  |
| Подраздел 4.2 Требования по надежности |  |  |  |
| 4.2.1 Надежность оборудования должна характеризоваться следующими значениями показателей надежности*: 1) Установленная безотказная наработка не менее 2000 часов в год при двухсменном режиме эксплуатации; 2) Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены – не более 2 ч; 3) Средний срок службы – не менее 6 лет; 4) Средний срок сохраняемости – не менее 3 лет; 5) Средний срок службы до капитального ремонта – не менее 3 лет; 6) Коэффициент технического использования – не менее 0,87. * Основные понятия, термины и определения показателей надежности по ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 27.004-85 «Надежность в технике». |  |  |  |
| Подраздел 4.3 Требования к конструкции оборудования, материалам и комплектующим, монтажно-технические требования |  |  |  |
| К конструкции оборудования, материалам и комплектующим предъявляются следующие требования: - степень защиты компонентов оборудования не ниже IP 64 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); - все информационные надписи и таблички на оборудовании должны быть выполнены на русском языке; - приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, которая может вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего; - в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений; - в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов; - материал, применяемый для очистки поверхности деталей должен быть безвредный, т.е. не требующий специальных условий утилизации отходов. - все части аппарата, подвергаемые абразивному износу, должны быть изготовлены из высокопрочных износоустойчивых материалов; - в конструкции аппарата для очистки поверхностей предусмотреть систему очистки поступающего воздуха от влаги и масленых включений. |  |  |  |
| Подраздел 4.4 Требования к содержанию технико-коммерческого предложения |  |  |  |
| Технико-коммерческое предложение должно содержать: - Наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, фирмы-производителя и страны происхождения товара; -Технические характеристики оборудования; - Комплект поставки позволяющий выполнять требования настоящего ТЗ; - Сроки поставки; - Условия поставки; - Расчет подтверждения, что предложенный комплект оборудования обеспечивает среднюю производительность очистки поверхности металлоконструкций, изделий АЭС, НГХ и арматуры из металла не менее 10 м²/час при заданных условиях эксплуатации (указанных в разделе 3 настоящего ТЗ). |  |  |  |
| Подраздел 4.5Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |
| Оборудование должно надежно работать в заданных настоящим ТЗ условиях в течение всего срока службы. |  |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к энергообеспечению |  |  |  |
| Электропитание оборудования должно осуществляться от четырёхпроводной сети трёхфазного переменного тока напряжением 380В±10%, частотой 50Гц±0,4Гц или двухпроводной сети однофазного переменного тока напряжением 220В±10%, частотой 50Гц±0,4Гц. Оборудование должно надёжно работать в пределах указанных колебаний. Подвод питания до вводного автоматического выключателя оборудования выполняет Заказчик. |  |  |  |
| Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |
| На оборудовании должны быть установлены манометры давления на входе и выходе. Установка должна быть оборудована кнопкой аварийного останова работы, а также автоматикой, отключающей аппарат в случае нештатных ситуаций. |  |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к комплектности |  |  |  |
| № | Наименование |  | Кол-во |
| 1 | Окрасочно-сушильная камера (проходного типа) |  | 1 компл. |
| 2 | Система вытяжной принудительной вентиляции в процессе окраски |  | 1 компл. |
| 3 | Систему нагрева и рециркуляции горячего воздуха в процессе сушки |  | 1 компл. |
| 4 | Пульт управления |  | 1 компл. |
| 5 | ЗИП, быстроизнашивающиеся запасные части из расчета на 2000 часов работы оборудования |  | 1 компл. |
| 6 | Набор инструмента для технического обслуживания |  | 1 компл. |
| Подраздел 4.9 Требования к маркировке |  |  |  |
| Оборудование должно иметь заводскую маркировку. Бирка должна содержать: Тип/Модель, заводской номер, год выпуска. |  |  |  |
| Подраздел 4.10 Требования к упаковке |  |  |  |
| Оборудование должно быть упаковано, для обеспечения условий сохранности количества и качества товара. |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется на предприятии Заказчика. Поставщик выполняет пуско-наладочные работы в соответствии с технической документацией на поставленное оборудование. В ходе приемо-сдаточных испытаний проверяется: - соответствие поставленного оборудования условиям Договора и требованиям настоящего ТЗ; - соответствие передаваемого комплекта документации требованиям настоящего ТЗ; - соответствие оборудования нормам безопасности; - работоспособность оборудования. В ходе приемо-сдаточных испытаний проводится тестовая окраска поверхности на контрольной детали. Деталь для проведения тестовой окраски предоставляет Заказчик. При этом проверяется производительность оборудования, качество окраски, безопасность оборудования, предварительно оценивается его надежность. В случае успешного завершения приемо-сдаточных испытаний подписывается Акт приема-передачи оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить комплект эксплуатационной и ремонтной документации в 3 (трех) одинаковых экземплярах на бумажном носителе, а так же в электронном виде на flash-носителе в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf) с возможностью полноценной печати с него. Документация должна быть выполнена на русском языке (или с профессиональным техническим переводом на русский язык) в метрической системе мер и технической системе единиц измерения СИ в виде структурированных томов. Документация должна быть отпечатана типографским способом. Копии должны соответствовать оригиналу, как по содержанию так и по форме и цвету. Документация должна соответствовать поставляемому оборудованию, компонентам оборудования. Состав эксплуатационной и ремонтной документации, передаваемой Заказчику: -Паспорт (полный технический паспорт); -Руководство по эксплуатации оборудования; -Техническое описание; -Ведомость ЗИП. Эксплуатационная и ремонтная документация должна включать следующие разделы: -Общие сведения об оборудовании; -Основные технические данные и характеристики; -Комплект поставки; -Указания мер безопасности; -Состав изделия; -Устройство, работа изделия и его составных частей; -Устройство и работа электрооборудования; -Особенности разборки и сборки оборудования при ремонте; -Характерные неисправности и методы их устранения; -Гарантийные обязательства; -Электрические принципиальные схемы и схемы электрические соединений для всех компонентов оборудования; ### -Спецификация запасных частей, покупных узлов с указанием каталожных номеров для заказа.

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно транспортироваться в транспортной упаковке любым видом транспорта, при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 35°С и относительной влажности до 95% при температуре 250 С. При транспортировании оборудование должно быть защищено от атмосферных осадков. Транспортная тара должна иметь маркировку и быть опломбирована. В маркировке должны содержаться манипуляционные знаки, соответствующие значениям «Осторожно», «Беречь от влаги» Повреждение продукции при транспортировке не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля. Доставка до склада Заказчика: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», в г. Волгодонск. Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 10

- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования должно осуществляться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от + 5° С до +40° С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°С. В помещениях для хранения не должно содержаться пыли, паров и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1 Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности без потери качества в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. 8.2 Гарантийный срок должен быть установлен продолжительностью не менее 12 месяца с даты подписания Акта приема-передачи оборудования. 8.3 Если в течение гарантийного срока в работе оборудования будут выявлены недостатки (дефекты) или любые несоответствия условиям настоящего ТЗ и/или технической документации на оборудование, Поставщик при получении уведомления от Заказчика обязан в течение 14 календарных дней произвести замену дефектных деталей и/или выполнить ремонт за свой счет. По взаимному письменному согласию Сторон срок устранения выявленных несоответствий может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, ремонт или замену оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика. Ремонтопригодность оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 23360-79 Должна быть обеспечена возможность замены составных частей и элементов оборудования при выходе их из строя.

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Лица, работающие на оборудовании и обслуживающие его, должны быть ознакомлены с инструкцией по эксплуатации, пройти инструктаж по согласованной программе и выполнить другие требования, изложенные в паспорте изделия.

- РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Использование нетоксичных расходных материалов, отвечающих СНиП. Соблюдение требований природоохранного законодательства.

- РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать действующей в РФ нормативной документации: - ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; - ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам"; - ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные"; - ГОСТ 12. 012-2004 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования"; - ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» Должны соблюдаться требования по безопасности к общепромышленному оборудованию, по обеспечению безопасности при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией согласно ГОСТ 12.2.003-91. Безопасность электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Технические средства поставляемого оборудования по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу 1 и должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75 и соответствовать «Правилам устройства электроустановок» (ПЭУ). Оборудование, должно быть подключено к общезаводскому контуру заземления, соответствующего требованиям ГОСТ 12.2.007-0-75. Уровни шума в местах расположения персонала не должна превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003 и санитарными нормами. - Наличие предохранительного клапана в системе сжатого воздуха срабатывающего при достижении максимального давления. - Оборудование должно быть оснащено кнопкой Аварийной Остановки Системы. Ее расположение и применение должно быть изучено до начала работы. Поставщик должен провести техническое обучение операторов Заказчика до начала эксплуатации оборудования. Требования к проведению инструктажа (технического обучения) персонала Заказчика приведены в Разделе 18 настоящего ТЗ. Поставщик в течение 5 дней с момента заключения Договора предоставляет Заказчику сведения о необходимости применения средств индивидуальной защиты для операторов оборудования (средства защиты глаз, ушей, органов дыхания и кожных покровов), а так же направляет рекомендации Заказчику по применению различных средств индивидуальной защиты, в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и удаляемых загрязнений. Поставщик подтверждает безопасность использования оборудования, предоставляя соответствующие сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования должно соответствовать относящимся к ним ISO, ГОСТам, ТУ, нормативно-технической документации, действующим на момент поставки. Результатом выполненных работ (оказанных услуг) является: - исполнение всех пунктов настоящего технического задания; - выполнение всех работ предусмотренных Договором; - готовность оборудования к полноценной работе в заданных настоящим техническим заданием условиях; - успешное проведение инструктажа (технического обучения) персонала Заказчика; - успешное проведение приемо-сдаточных испытаний и подписание акта приема-передачи оборудования; - выполнение обязательств Поставщика по обеспечению гарантийного ремонта оборудования.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляется в течение срока службы, установленного производителем.

- РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

При подаче коммерческого предложения обязательно указание всех реальных технических характеристик предлагаемых приборов. Пуско-наладка и сервисное обслуживание осуществляются сервис-инженерами, сертифицированными производителем оборудования. Проведение пуско-наладочных работ и технического инструктажа по адресу поставки: 347360, Ростовская обл., Волгодонск, Жуковское шоссе,10 в течение 20 дней после поставки. Допускается досрочное проведение работ.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пакет документации: чертежи и принципиальные схемы, инструкции по эксплуатации, ремонту, паспорт - на русском языке. А так же в электронном виде на информационном носителе, в соответствии с требованиями подраздела 5.2 настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Инструктаж персонала провести в период пусконаладочных работ по согласованной программе, в оговоренные договором сроки на территории предприятия Заказчика. Инструктаж должен быть проведен непосредственно на оборудовании посредством устного объяснения, описания и демонстрации новых возможностей и функций оборудования, на русском языке в течение 6ч. Инструктажу подлежат: - оператор оборудования (два человека); - инженер-механик, (два человека).

- РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ЗИП | Запчасти инструмент приспособления |

- РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует

От филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»:

Директор по операционной

деятельности                                 ___________________             Смирнов А.М.

Технический директор                  ___________________            Марченко А.А.

Главный технолог                           ___________________             Ткаченко А.С.

Главный механик                             ___________________              Фофанов В.В.

Директор по производству               ___________________	      Шишов В.В.

Руководитель группы направления ___________________             Сварник И.А.

по арматуре

Согласовано:

Начальник ОТМ

АО «АЭМ-технологии»                ___________________              Кашин С.А.